# Uchwała Nr ..................

# Rady Miejskiej w Reszlu

# z dnia .........................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel – miejscowość Robawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) Rada Miejska w Reszlu, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel – miejscowość Robawy, zwany dalej „planem”.

§ 2. 1. Granice planu określa uchwała Nr XXIV/172/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Reszel – miejscowość Robawy.

- Plan składa się z następujących elementów:

- ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,

- rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000, który stanowi załącznik Nr 1do uchwały,

- rozstrzygnięcia wymaganego przepisami art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które stanowi załącznik Nr 2 do uchwały,

- dane przestrzenne dla niniejszego planu miejscowego, wymagane przepisami art. 67a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

- Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie ustaleń planu:

- granic planu,

- linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

- nieprzekraczalnych linii zabudowy,

- alei drzew,

- strefy ochrony archeologicznej,

- przeznaczenia terenów elementarnych i cyfrowo-literowych oznaczeń terenów elementarnych o określonym przeznaczeniu.

- Oznaczenia i informacje na rysunku planu wynikające z przepisów odrębnych:

- położenia w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 205 "Subzbiornik Warmia",

- obiektu wpisanego do rejestru zabytków,

- obiektów wpisanych do Gminnej ewidencji zabytków,

- granic administracyjnych miasta Reszla,

- granic aglomeracji Reszel.

- Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, niewymienione w ust. 3 i 4 mają charakter informacyjny.

- Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonania takich ustaleń, w planie nie ustala się:

- terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

- terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

- terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

- granic obszarów wymagających obowiązkowego scalania i podziału nieruchomości,

- krajobrazu kulturowego,

- krajobrazów priorytetowych.

§ 3. Objaśnienie określeń użytych w uchwale.

- Ustala się następującą interpretację użytych pojęć w niniejszej uchwale:

- obszar planu – obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu.

- teren – obszar o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

- przeznaczenie podstawowe – ustalone przeznaczenie, które przeważa na danym terenie.

- linia rozgraniczająca – wyznaczona na rysunku planu linia, której oś określa przebieg granicy pomiędzy terenami o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

- nieprzekraczalna linia zabudowy – najmniejsza dopuszczalna odległość sytuowania ściany budynku od linii rozgraniczającej terenów komunikacji lub innych obiektów i urządzeń, z pominięciem loggii, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys budynku mniej niż 1,5 m, elementów wejść do budynków (schody, podesty, podjazdy, pochylnie dla niepełnosprawnych, daszki), elementów odwodnienia.

- powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć powierzchnie terenu biologicznie czynnego w rozumieniu przepisów odrębnych.

- dach płaski – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego budynku mniejszym niż 12O.

- dach wysoki – należy przez to rozumieć dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego budynku nie mniejszym niż 22O.

- uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany powodujące przekroczenie zasad współżycia społecznego, a także standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

- DJP - duże jednostki przeliczeniowe, których współczynnik przeliczenia sztuk zwierząt na sztuki rzeczywiste określają przepisy odrębne;

- zespół budynków - dwa lub więcej budynków posiadające przynajmniej jedną wspólną ścianę, lub których przynajmniej jedna ściana przylega bezpośrednio do ściany budynku bezpośrednio sąsiadującego;

- wysokości zabudowy – w stosunku do budynków należy przez to rozumieć wysokość budynku zgodnie z przepisami odrębnymi, a w stosunku do innych niż budynki obiektów budowlanych – stanowi zewnętrzny, pionowy gabaryt, mierzony od poziomu gruntu do najwyższego punktu lub najwyższej krawędzi obiektu budowlanego. W przypadku lokalizacji innego niż budynek obiektu budowlanego na nierównym terenie, poziom gruntu należy wyznaczać, jako średnią z wartości warstwic terenu w obrębie posadowienia obiektu.

§ 4. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów:

- Ustala się następujące przeznaczenie terenów elementarnych oznaczonych na rysunku planu sobolem:

- MN – na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- RM – na cele zabudowy zagrodowej,

- MNU - na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,

- UKs – na cele zabudowy usług sakralnych,

- US – na cele usług sportu i rekreacji,

- R – na cele rolnicze,

- ZP – na cele zieleni urządzonej,

- ZN – na cele zieleni naturalnej,

- WP – na cele płynących wód śródlądowych,

- WS – na cele stojących wód śródlądowych,

- KDZ – na cele dróg publicznych klasy zbiorczej,

- KDD – na cele dróg publicznych klasy dojazdowej,

- KDW – na cele dróg wewnętrznych,

- KDJ – na cele ciągów pieszo-jezdnych,

- IT – na cele infrastruktury technicznej.

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania krajobrazu:

- W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami zasad kształtowania zabudowy, liniami zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu.

- Ustala się lokalizację nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W stosunku do budynku istniejącego, usytuowanego niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, dopuszcza się jego przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, że:

- funkcja budynku jest zgodna z przeznaczeniem terenu, na którym jest posadowiony budynek,

- budynek nie będzie rozbudowywany w pasie terenu pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu linią rozgraniczającą i nieprzekraczalną linią zabudowy.

- Zasady rozmieszczania reklam i znaków informacyjnych.

- Zezwala się na realizację:

- reklam, szyldów i znaków informacyjnych o maksymalnej powierzchni do 3,0 m2 włącznie, przy czym powierzchni dwustronnych nie sumuje się, traktując je jak reklamy dwustronne,

- słupów ogłoszeniowych o maksymalnej średnicy lub szerokości wynoszącej 1,5 m.

- Reklamy, szyldy i znaki informacyjne należy sytuować na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz w pasach drogowych, przy zachowaniu przepisów odrębnych oraz ustaleń szczegółowych dla konkretnego terenu wyznaczonego przez linie rozgraniczające. Należy zachować odległości reklam i znaków informacyjno – plastycznych od:

- znaków drogowych - min. 30 m,

- innych reklam i znaków informacyjno – plastycznych - min. 50 m,

- krawędzi jezdni - min. 3 m,

- skrzyżowań ulic - min. 50 m,

- wiaduktów i nasypów - min. 50 m,

- terenów zieleni ogólnodostępnej - min. 50 m,

- drzew alejowych - min. 10 m,

- Zakazuje się stosowania reklam, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i szyldów emitujących pulsacyjne światło.

- Na terenach MN i RM dopuszcza się lokalizowanie budynków w zbliżeniu lub bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią.

- W granicach planu należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni oraz wkomponowania zadrzewień w sposób zagospodarowania terenów.

- W ramach jednego zamierzenia budowlanego ustala się zastosowanie jednolitej kolorystyki połaci dachowych.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody.

- W graniach planu wskazuje się aleje drzew zlokalizowaną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 593 stanowiącą element krajobrazu o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Ustala się zachowanie drzew stanowiących aleję. W przypadku przebudowy pasa drogowego – lokalizacji nowych zjazdów – dopuszcza się konieczne wycinki drzewostanu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- W granicach planu wskazuje się w odniesieniu do dopuszczalnego poziomu hałasu, o których mowa w przepisach prawa ochrony środowiska, tereny oznaczone symbolami:

- MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MNU- jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

- RM, R – jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

- US, ZP - jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

- W związku z występującymi, zarówno w granicach planu jak i poza nimi, terenami komunikacji drogowej, zabudowę na terenach wspomnianych w §6 ust 2, należy realizować z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

- Ustala się zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych niepowodujących zagrożeń dla środowiska wodnego i mogących doprowadzić do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych jak również pogorszenia ich stanu ilościowego i jakościowego.

- Ustala się, by uciążliwości generowane przez działalność usługową, zawierały się w granicach, do których inwestor posiada tytuł prawny.

- Ustala się, by działalność usługowa była prowadzona przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub technologicznych zapewniających brak przekroczeń standardów jakości środowiska, w tym mogących powodować uciążliwości dla ludzi lub pogarszać warunki higieniczne i zdrowotne w granicach nieruchomości, do których inwestor posiada tytuł prawny jak również na terenach sąsiednich.

- W granicach planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

- W granicach planu na terenach: 1MN-15MN, 1RM-10RM, 1R-4R, 6R, 7R zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska za wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Na pozostałych terenach w graniach planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska za wyjątkiem inwestycji celu publicznego oraz inwestycji, dla których przeprowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na środowisko.

- W granicach planu zakazuję się lokalizowania:

- elektrowni wiatrowych,

- elektrowni fotowoltaicznych za wyjątkiem małych instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 100 kW oraz mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych,

- obiektów lub zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- obiektów lub zakładów stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi.

- Na obszarze planu nie wprowadza się ustaleń dla krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa w związku z brakiem opracowanego audytu krajobrazowego.

- Obszar w granicach planu położony jest w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych, zgodnie z §13 ust 1 niniejszej uchwały. Na przedmiotowych terenach ustala się zakaz działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

- W granicach planu występuje obiekt objęty ochroną w rozumieniu przepisów odrębnych dot. ochrony zabytków tj. wpisem do rejestru zabytków – kaplica pw. św. Anny.

Ponadto występują obiekty wpisane do Gminnej ewidencji zabytków oznaczone na załączniku graficznym.

Zagospodarowanie terenu w pobliżu ww. obiektów, prowadzenie badań i robót budowlanych oraz podejmowanie innych działań odbywa się na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego.

- Plan ustala ochronę stanowisk archeologicznych o nr ew.: AZP 18-67/23, AZP 18-67/43, w formie strefy ochrony archeologicznej. W wyznaczonej strefie zagospodarowanie terenu, prowadzenie badań i robót budowlanych oraz podejmowanie innych działań odbywa się na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz prawa budowlanego.

§ 8. Ustalenia szczegółowe dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania.

  - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN.

- Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

- Na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, budynku gospodarczego, garażowego oraz obiektów małej architektury,

- Na terenie 2MN i 3MN, dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej.

- Dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego i garażowego/gospodarczego w jednej bryle.

- Dopuszcza się lokalizację:

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej do obsługi terenu,

- miejsc postojowych i obsługi komunikacyjnej, niezbędnej do obsługi terenu,

- dojazdów do nieruchomości

- ogrodzeń,

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,07.

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,9.

- Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 30%.

- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 50%.

- Powierzchna zabudowy budynku mieszkalnego: od 70 m2 do 250 m2.

- Wysokość zabudowy: do 9 m, przy czym wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i obiektów małej architektury do 6 m.

- Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

- Dopuszcza się realizacje piwnic.

- Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 36o-45o.

- Rodzaj i kolorystyka dachu wysokiego – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru tradycyjnej dachówki.

- Rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji – tynk w jasnych kolorach pastelowych oraz bieli, a także cegła ceramiczna, drewno w kolorach naturalnych, kamień.

- Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,8 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach pełnych przęseł ogrodzenia z materiałów betonowych i żelbetowych.

- Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie.

- Wskaźnik wyposażenia w miejsca postojowe: min. 2 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny.

- Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:

- 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 500 m2 na terenach 2 MN i 3 MN dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego segmentu budynku bliźniaczego.

  - Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM.

- Przeznaczenie: zabudowa zagrodowa.

- Adaptuje się istniejącą zabudowę.

- Na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej, budynków gospodarczych, budynku inwentarskiego, budynków garażowych oraz obiektów małej architektury.

- Dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego i garażowego/gospodarczego w jednej bryle.

- Dopuszcza się realizację budynku mieszkalnego służącego zamieszkaniu zbiorowemu w ramach gospodarstwa agroturystycznego.

- Ustala się zakaz realizacji budynków inwentarskich i gospodarczy, jako zespołu budynków.

- Na terenach 1RM-10RM ustala się maksymalną łączną obsadę budynków inwentarskich w wielkości 40 DJP.

- Na terenach 11RM i 12RM ustala się maksymalną obsadę budynku inwentarskiego w wielkości 210 DJP.

- Dopuszcza się lokalizację:

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej do obsługi terenu,

- miejsc postojowych i obsługi komunikacyjnej, niezbędnej do obsługi terenu,

- dojazdów do nieruchomości,

- ogrodzeń,

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,07.

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,5.

- Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 25%.

- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 60%.

- Powierzchna zabudowy budynku mieszkalnego: od 70 m2 do 200 m2.

- Wysokość zabudowy: do 12 m, przy czym wysokość budynków mieszkalnych do wysokości 9 m, obiektów małej architektury do 6 m. Dopuszcza się zachowanie, przebudowę i rozbudowę budynków mieszkalnych na terenie 5RM w istniejącej wysokości.

- Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych  budynków mieszkalnych - do dwóch kondygnacji z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

- Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków gospodarczych i inwentarskich: do dwóch kondygnacji nadziemnych.

- W budynkach mieszkalnych dopuszcza się realizację piwnic.

- Zadaszenia budynków mieszkalnych należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 36o-45o.

- Zadaszenia budynków innych niż wymienione w §8 ust 2 pkt. 19) oraz innych obiektów należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 22o-45o.

- Rodzaj i kolorystyka dachów budynków mieszkalnych – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru tradycyjnej dachówki.

- Rodzaj i kolorystyka dachów budynków niemieszkalnych – dachówka ceramiczna lub materiały dachówkopodobne w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru tradycyjnej dachówki.

- Rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji – tynk w jasnych kolorach pastelowych oraz bieli, a także cegła ceramiczna, drewno w kolorach naturalnych, kamień.

- Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,8 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach pełnych przęseł ogrodzenia z materiałów betonowych i żelbetowych.

- Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę,  rozbudowę, rozbiórkę,  odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie.

- Wskaźnik wyposażenia w miejsca postojowe: min. 2 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny.

  - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolami: 1MNU, 2MNU, 3MNU.

- Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

- Na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji:

- jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową lub jednego budynku usługowego,

- budynku gospodarczego, garażowego oraz obiektów małej architektury,

- Dopuszcza się realizację budynków o funkcji podstawowej w jednej bryle z budynkiem garażowym lub gospodarczym.

- Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej w formie bliźniaczej.

- Dopuszcza się lokalizację:

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej do obsługi terenu,

- miejsc postojowych i obsługi komunikacyjnej, niezbędnej do obsługi terenu,

- dojazdów do nieruchomości,

- ogrodzeń,

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,07.

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 1,2.

- Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 40%.

- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 40%.

- Powierzchna zabudowy budynku mieszkalnego: od 70 m2 do 200 m2.

- Powierzchna zabudowy budynku gospodarczego: do 100 m2.

- Wysokość zabudowy: do 9 m, przy czym wysokość wolnostojących budynków gospodarczych, garażowych i obiektów małej architektury do 6 m.

- Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych i mieszkano-usługowych: dwie kondygnacje z drugą w poddaszu użytkowym.

- Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych – do dwóch kondygnacji z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

- Dopuszcza się realizacje piwnic.

- Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku w przedziale 36o-45o.

- Rodzaj i kolorystyka dachu wysokiego – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru tradycyjnej dachówki.

- Rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji – tynk w jasnych kolorach pastelowych oraz bieli, a także cegła ceramiczna, drewno w kolorach naturalnych, kamień.

- Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,8 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach pełnych przęseł ogrodzenia z materiałów betonowych i żelbetowych.

- Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę,  rozbudowę, rozbiórkę,  odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie.

- Wskaźnik wyposażenia w miejsca postojowe: min. 2 miejsce postojowe na jeden lokal mieszkalny i min. 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług.

- Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:

- 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, mieszkalno-usługowej, usługowej,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego segmentu budynku bliźniaka.

  - Tereny zabudowy usług sakralnych i kulturowych, oznaczone symbolami: 1UKs.

- Przeznaczenie: zabudowa usług sakralnych i kulturowych.

- Adaptuje się istniejącą zabudowę.

- Dopuszcza się lokalizację robót budowlanych, w tym budowy:

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,

- ciągów pieszych i rowerowych,

- obiektów małej architektury.

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,02.

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,5

- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 50%.

- Maksymalny udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 25%.

- Maksymalna wysokość zabudowy: do 15 m, przy czym dla budynków gospodarczych i garażowych oraz dla pozostałych obiektów do 6 m.

- Zadaszenia budynków, z wyjątkiem wierzy kaplicy, należy kształtować w formie symetrycznych dachów dwuspadowych o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 40º-60º.

  - Tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone symbolami: 1US.

- Przeznaczenie: usługi sportu i rekreacji.

- Dopuszcza się realizację:

- zespołu boisk, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i placów zabaw,

- budynków niezbędnych do obsługi terenu,

- obiektów małej architektury i innych elementów urządzenia terenu wynikających z funkcji przeznaczenia terenu,

- sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

- niewyznaczonych na rysunku planu dojść oraz dojazdów,

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,004.

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,05.

- Maksymalna wysokość zabudowy (za wyjątkiem ogrodzeń i elementów infrastruktury technicznej i sportowej): do 7 m.

- Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ustala się w wielkości 30%.

- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej ustala się w wielkości 50%.

- Ogrodzenie terenu należy kształtować do maksymalnej wysokości 2,2 m od poziomu terenu.

  - Tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R.

- Przeznaczenie: tereny rolne.

- Na każdej z działek budowlanych ustala się możliwość lokalizacji:

- jednego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej lub do obsługi produkcji rolnej,

- dwóch budynków gospodarczych lub inwentarskich,

- budynków garażowych oraz obiektów małej architektury.

- Dopuszcza się lokalizację robót budowlanych nienaruszających przepisów odrębnych dot. ochrony gruntów rolnych, w tym budowy:

- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- miejsc postojowych, niezbędnych do obsługi w/w terenów,

- ciągów pieszych i rowerowych,

- dojazdów do pól i gruntów zabudowy zagrodowej,

- sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

- ogrodzeń.

- Ustala się zakaz realizacji budynków inwentarskich i gospodarczy, jako zespołu budynków.

- Na terenach 1R-4R, 6Ri 7R ustala się maksymalną obsadę budynku inwentarskiego w wielkości 40 DJP.

- Na terenach 5R, 8R i 9R ustala się maksymalną obsadę budynku inwentarskiego w wielkości 210 DJP.

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,01.

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,3.

- Maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni terenu ustala się w wielkości 10%.

- Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala się w wielkości 75%.

- Maksymalna wysokość zabudowy: do 10 m, przy czym dla budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej 9 m oraz dla obiektów małej architektury do 6 m.

- Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej – dwie kondygnacje, nie więcej niż 9 m, z drugą kondygnacją w poddaszu użytkowym.

- Zadaszenia budynków należy kształtować w formie dachów dwuspadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do płaszczyzny przekroju poziomego budynku mieszkalnych w zabudowie zagrodowej w przedziale 36o-45o a dla pozostałych budynków 22o-40o

- Rodzaj i kolorystyka dachów budynków mieszkalnych – dachówka ceramiczna w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru tradycyjnej dachówki.

- Rodzaj i kolorystyka dachów budynków niemieszkalnych – dachówka ceramiczna lub materiały dachówkopodobne w kolorze czerwonym nawiązującym do koloru tradycyjnej dachówki.

- Rodzaj materiałów wykończeniowych oraz kolorystyka elewacji – tynk w jasnych kolorach pastelowych oraz bieli, a także cegła ceramiczna, drewno w kolorach naturalnych, kamień.

- Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg publicznych i wewnętrznych należy kształtować do maksymalnej wysokości 1,8 m od poziomu terenu, w formie konstrukcji ażurowych, z wykluczeniem stosowania w wypełnieniach przęseł ogrodzenia materiałów betonowych i żelbetowych.

- Dla istniejącej zabudowy dopuszcza się: remont, przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, rozbiórkę, odbudowę w rozumieniu przepisów budowlanych, zgodnie z warunkami ustalonymi w planie dla nowej zabudowy.

  - Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP, 8ZP.

- Przeznaczenie: zieleń urządzona.

- Dopuszcza się realizację:

- obiektów małej architektury oraz wiat związanych z obsługą terenu,

- oczek wodnych i zbiorników retencyjnych,

- sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

- ciągów spacerowych i rowerowych,

- ogrodzeń.

- Ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni  terenu w wielkości 70%.

- Ustala się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.

- Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej w wielkości 10%.

- Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy wiaty w wielkości do 50 m2.

- Wysokość zabudowy: do 4 m.

- Zadaszenia należy kształtować w formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale 12o-35o

  - Tereny zieleni naturalnej, oznaczone symbolem 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN.

- Przeznaczenie: zieleń naturalna.

- Ustala się zachowanie istniejących terenów podmokłych i oczek wodnych.

- Ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za wyjątkiem:

- sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

- urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego,

- ciągów spacerowych i rowerowych.

  - Tereny płynących wód śródlądowych, oznaczone symbolem 1WP, 2WP.

- Przeznaczenie: wody płynące.

- Na przedmiotowym terenie mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące wód.

- Ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za wyjątkiem:

- sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej,

- urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego,

- ciągów spacerowych i rowerowych.

  - Tereny stojących wód śródlądowych, oznaczone symbolem 1WS, 2WS, 3WS.

- Przeznaczenie: wody stojące.

- Na przedmiotowym terenie mają zastosowanie przepisy odrębne dotyczące wód.

- Ustala się zakaz zabudowy terenu obiektami budowlanymi oraz prowadzenia innych robót budowlanych, za wyjątkiem urządzeń wodnych nie wymagających pozwolenia wodno-prawnego.

  - Tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone symbolem 1KDZ.

- Przeznaczenie: droga publiczna klasy zbiorczej;

- W ramach przeznaczenia dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, chodników oraz ścieżek rowerowych, jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych;

- Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

- ustala się min. szerokość w liniach rozgraniczających 10 m, zmienną zgodnie z rysunkiem planu,

- ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodne z przepisami odrębnymi.

  - Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolem 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD.

- Przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej;

- W ramach przeznaczenia dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, chodników oraz ścieżek rowerowych, jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych;

- Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

- ustala się szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna zgodnie z rysunkiem planu,

- ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodne z przepisami odrębnymi.

  - Tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 
4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW.

- Przeznaczenie: drogi wewnętrznej;

- W ramach przeznaczenia dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, chodników oraz ścieżek rowerowych, jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych;

- Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

- ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 15 m, zmienną zgodnie z rysunkiem planu,

- ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodne z przepisami odrębnymi.

  - Tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone symbolami: 1KDJ, 2KDJ, 3KDJ.

- Przeznaczenie: ciągi pieszo-jezdne;

- W ramach przeznaczenia dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej, chodników oraz ścieżek rowerowych, jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych;

- Zasady użytkowania i zagospodarowania terenów elementarnych:

- ustala się szerokość w liniach rozgraniczających min. 6m, zmienną zgodnie z rysunkiem planu,

- ustala się zasady zagospodarowania terenów elementarnych zgodne z przepisami odrębnymi.

  - Tereny infrastruktury technicznej oznaczone symbolami: 1IT.

- Przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej;

- W ramach przeznaczenia dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dojść i dojazdów do obsługi terenu;

- Minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;

- Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;

- Maksymalna wysokość zabudowy, nie dotyczy obiektów infrastruktury takich jak maszty i kominy – 3 m;

- Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30%.

  - Nieustalone w planie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane.

§ 9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

  - W granicach planu, wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV, występuje pas ochrony funkcyjny.

  - Roboty budowlane oraz lokalizacja budynków w pobliżu istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych, średniego i niskiego napięcia, zarówno napowietrznych jak i kablowych należy prowadzić i realizować z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących norm, przepisów i zasad branżowych, w których występują ograniczenia w użytkowaniu i lokalizacji obiektów budowlanych i nasadzeń.

  - W planie, zgodnie z przepisami odrębnymi dot. sytuowania cmentarzy, występuje 50 metrowa i 150 metrowa strefa ograniczonego zagospodarowania od cmentarza, oznaczona na rysunku planu, w której mają zastosowanie ww. przepisy odrębne.

§ 10.Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości.

  - W granicach obszaru planu nie ustala się granic obszarów wymagających obowiązkowego scalania i podziału nieruchomości.

  - W granicach planu podziały nieruchomości na działki budowlane powinny spełniać warunki określone dla działki budowlanej przepisami art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ustaleniami planu.

  - Dla nowo wydzielanych działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:

  - w formie zabudowy bliźniaczej na terenie MN ustala się minimalną powierzchnię działki w wielkości 500 m2.

  - w formie zabudowy wolnostojącej na terenie MN i MNU ustala się minimalną powierzchnię działki w wielkości 1000 m2.

  - Dla nowo wydzielanych działek pod zabudowę usługową i mieszkalno-usługową na terenach MNU, ustala się minimalną powierzchnię działki w wielkości 1000 m2.

  - Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego od 70o do 110o,

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

  - Dla terenów w granicach planu ustala się obsługę komunikacyjną oraz powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyjnym poprzez układ:

- drogi wojewódzkiej nr 590 oznaczonej w planie symbolem 1KDZ, która posiada dalszy przebieg w obrębie gminy i powiązania jest z systemem komunikacyjnym w gminie;

- dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami: 1KDD, 2KDD,3KDD, 4KDD;

- dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW;

- ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych symbolami: 1KDJ, 2KDJ, 3KDJ.

  - Miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

  - W granicach planu:

- Każda z działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej;

- Zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe należy realizować poprzez przyłączenie do istniejącej oraz nowoprojektowanej sieci wodociągowej.

- Ustala się obowiązek projektowania i wykonania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, w tym rozmieszczenie hydrantów nadziemnych zapewniających możliwość intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

- Ustala się odprowadzanie ścieków przez przyłącza do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem do gminnej oczyszczalni ścieków znajdującej się poza granicami planu.

- Ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych i roztopowych.

- Wody opadowe z dróg i działek budowlanych należy odprowadzać na teren nieutwardzony i zagospodarować w granicach nieruchomości bez szkody dla gruntów sąsiednich. Alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego. Wody opadowe z placów utwardzonych i dróg należy odprowadzać po ich oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Roboty budowlane oraz lokalizacje sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej SN i nN i urządzeń elektroenergetycznych należy realizować w liniach rozgraniczających dróg oraz ciągów pieszo-jezdnych. Dopuszcza się lokalizację ww. sieci i urządzeń na terenach oznaczonych symbolem ZP, ZN i R oraz w granicach działek budowlanych z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz w sposób niekolidujący z przeznaczeniem terenu i niezmieniający przeznaczenia terenu.

- Ustala się w robotach budowlanych sieci elektroenergetycznych SN i nN stosowanie infrastruktury liniowej w wykonaniu napowietrznym lub kablowym, a zasilanie odbiorców energii elektrycznej następuje z istniejących lub projektowanych sieci elektroenergetycznych SN, nN, poprzez ich budowę i rozbudowę, według przepisów odrębnych.

- Ustala się możliwość lokalizacji stacji transformatorowych SN/nN w liniach rozgraniczających pasów drogowych dróg wewnętrznych. Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nN w granicach działek budowlanych z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Ustala się możliwość skablowania istniejących linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia 15kV na podstawie właściwych przepisów odrębnych.

- Dopuszcza się uzupełnienie zasilania z indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających energie ze źródeł odnawialnych, o mocy nieprzekraczającej 50kW, z zastrzeżeniem §6 ust. 9.

- Dopuszcza się dostosowanie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej do zwiększonego poboru mocy.

- W przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi ustala się możliwość przebudowy tych urządzeń elektroenergetycznych na zasadach i zgodnie z przepisami odrębnymi

  - W granicach planu w zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- gromadzenie odpadów następuje w miejscach i pojemnikach przystosowanych do ich selektywnego gromadzenia w granicach nieruchomości; opróżnianych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb,

- wywóz odpadów na składowisko odpadów zlokalizowane poza granicami planu,

- sposób zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi dot. utrzymania czystości i porządku w gminie.

  - Ustala się zaopatrzenie budynków w energię cieplną ze źródeł charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń powietrza.

  - W granicach planu ustala się realizację: sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, jako inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy.

§ 12. Lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Teren oznaczony w planie symbolem 1KDZ stanowi ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Tereny oznaczone w rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 1ITstanowią ustalone w planie lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, o których mowa przepisach art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 13. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

  - Obszar planu położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 "Subzbiornik Warmia"

  - Część obszaru objętego planem, zgodnie z rysunkiem planu, położona jest w obszarze aglomeracji Reszel, w której mają zastosowanie właściwe przepisy odrębne.

§ 14. Ustalenia dotyczące tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

  - Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania terenu.

§ 15. Ustalenia dotyczące stawek z tytułu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%.

§ 16. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  - Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej