TB-D.7021.2.8.2021                                                                                 Reszel, dn. 30.11.20021 r.

Gmina Reszel

siedziba: 11 - 440 Reszel, ul. Rynek 24

tel. 0.89 755 - 39 - 00

fax 0.89 755 – 00 - 31

e - mail: drogi@ugreszel.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:

„wykonanie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel.

Postępowanie prowadzone zgodnie z  Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                                  (Dz. U. z 2019r., poz 2019 ze zm.)

(Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Reszla z dnia 03 lutego 2021 roku)

- Opis przedmiotu zamówienia:

Konserwacja obejmuje około 13,525 km linii kablowej oświetlenia niskiego napięcia , około  37,270 km napowietrznej linii oświetleniowej , 46 szafek oświetleniowych , 702 szt. opraw oświetleniowych, w tym:

- na terenie miasta  - 382 szt.

- na terenie gminy  - 320 szt.

- Zakres zleconej konserwacji obejmuje:

1. Sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulicznym i parkowym polegającego na:

1) dokonywaniu raz w miesiącu przeglądu oświetlenia ulicznego i parkowego, w celu

wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii.

2) dokonywaniu oględzin sieci oświetlenia ulicznego i parkowego oraz punktów

pomiarowo – rozliczeniowych co najmniej raz na kwartał a także sporządzaniu

protokołu oględzin i oceny stanu technicznego, w oparciu o który dokonywana będzie

konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywaniu informacji faxem lub

pismem na adres Zamawiającego.

3) naprawie uszkodzonych:

a) styków,

b) połączeń,

c) przewodów w oprawach i słupach,

d) wnęk bezpiecznikowych,

e) końcówek kabli itp.,

f) uzupełnienie szyb w oprawach stylowych,

4) wymianie uszkodzonych elementów oświetlenia ulicznego, a w szczególności:

a) bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników na mocy

w stacjach,

b) styczników,

c) fotorezystorów,

d) żarówek (wymiana winna odbywać się w okresie załączonego oświetlenia godziny

wieczorne lub wczesno ranne),

e) przekaźników zmierzchowych,

f) opraw,

g) wysięgników,

h) słupów,

i) przewodów na tablicach oświetleniowych,

j) kondensatorów w oprawach świetlnych,

k) dławików w oprawach oświetleniowych,

l) wkładek topikowych w słupach,

m) wkładek topikowych w stacjach,

n) bezpieczników mocy w stacjach

o) kloszy,

p) kabli linii oświetleniowych,

q) zamknięć (drzwiczek) słupowych,

v) opasek zabezpieczających,

s) zegarów sterujących i czujników zmierzchowych

5) czyszczeniu opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych przy

wymianie żarówek, oraz czyszczeniu zabrudzonych opraw typu klosz minimum 2 razy

w roku

6) konserwacji szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych w stacjach

7) lokalizacji oraz awaryjnej naprawie uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci

oświetleniowej

8) sprawdzaniu układów zapłonowych opraw

9) poprawianiu opasek słupowych

10) przestawianiu stref czasowych zegarów sterujących w obwodach oświetlenia

11) pomiarze:

a) rezystancji, izolacji kabli

b) napięć i obciążeń

12) sprawdzaniu stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń

oświetlenia ulicznego

13) zabezpieczaniu zagrożeń powstałych na skutek działania kataklizmów, wypadków

drogowych oraz działań wandali w ramach pogotowia oświetleniowego -

dwuosobowego zespołu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt.

14) Dokonywanie wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe

energooszczędne, na podstawie kwartalnych protokołów podpisanych przez strony

umowy w liczbie nie przekraczającej 10 szt. ( zakup po stronie Zamawiającego)

15) Usuwanie skutków działań wandali tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych

elementów oświetlenia ulicznego i parkowego ( wszystkie materiały związane z takim  zdarzeniem leżą  po stronie Zamawiającego)

15).Jednorazowe zdjęcie i zawieszenie elementów dekoracji świątecznych do 100 szt. w

terminie określonym przez Zamawiającego na słupach elektrycznych ( elementy dekoracji dostarcza Zamawiający)

- Termin wykonania zamówienia: od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.

- Warunki płatności: po zakończeniu miesiąca , 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego,

Forma złożenia oferty: Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 1 do niniejszego postępowania) należy złożyć w terminie do dnia: 08 grudnia 2022 roku do godz. 1200 w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w nieprzejrzystej, zabezpieczonej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Urząd Gminy w Reszlu, ul. Rynek nr 24, 11-440 Reszel, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Reszel ,   nie otwierać do dnia 08.12.2021 roku do godz. 1200

- Wyniki postepowania zostaną przesłane drogą e-mailową do wiadomości wszystkich oferentów

najpóźniej następnego dnia po jego rozstrzygnięciu

- Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert, informacja o złożonych ofertach oraz

informacja o wyniku postepowania zostanie opublikowana na stronie internetowej

Zamawiającego.

- Na ofertę składa się: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1,

- Do oferty, w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Marek Płócienniczak – inspektor                     ds. drogownictwa – tel. 89 755 39 27 lub 605 567 417.

- Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

- O wyborze oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu niniejszego postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym i uzgodnić termin podpisania umowy. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z projektem umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- Wzór umowy – załącznik nr 2

.....................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego