Opis przedmiotu zamówienia

Spis treści

Serwer typ A – 1szt.	1

Serwer typ B – 1szt.	5

UPS – 2 szt.	9

Szafa Rack – 2 szt.	10

Switch – 2 szt.	11

Urządzenie UTM – 1szt.	13

Laptop wraz z oprogramowaniem – 6 szt.	20

Urządzenie NAS – 2 szt.	25

Rozbudowa posiadanego urządzenia NAS – 1 szt.	26

Rozbudowa posiadanej macierzy	26

Aktualizacja posiadanych systemów	26

Dodatkowe wymagania – wdrożenie	26

# Serwer typ A – 1szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie i wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie oraz ramieniem na okablowanie). |
| 2 | Procesor | Minimum 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, o taktowaniu min. 3.2GHz, osiągający wynik minimum 15 020 na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 26 rdzeniowych, o mocy maksymalnej 150W i maksymalnym taktowaniu procesora 3.8 GHz z możliwością instalacji minimum dwóch procesorów. |
| 3 | Liczba procesorów | 1 |
| 4 | Pamięć operacyjna | Minimum 64 GB DDR4 2R 2933 MT/s w modułach 16GB. Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 1TB RAM. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC lub równoważne. |
| 5 | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3. Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). |
| 6 | Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy. Zainstalowane min. cztery dyski SAS 1TB 7.2k. Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |
| 7 | Kontroler | Kontroler sprzętowy wyposażony w 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5,50,6,60. |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 10 | Porty | 4x USB 3.0 w tym 1 port wewnętrzny 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy) Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej ilości portów USB/micro SD. |
| 11 | Zasilacz | 2szt. typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy min. 500W |
| 12 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| 13 | Napęd | Brak |
| 14 | Karta / moduł zarządzający | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wirtualna zdalna konsola tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, USB i wirtualnych folderów. Wymagana jest ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależnie od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |
| 15 | Wsparcie dla systemów | Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 Vmware ESXi 7.0, 8.0 |
| 16 | Gwarancja | Minimum 3-letnia gwarancja producenta na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site z czasem reakcji NBD. Uszkodzone dyski pozostają własnością zamawiającego. Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń. |
| 17 | Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |

Serwerowy system operacyjny

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch środowisk systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

Wymaga się dostarczenia 1 licencji na 16 rdzeni.

Jeżeli system operacyjny wymaga licencji dostępowych należy dostarczyć licencję dla 20 urządzeń.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Posiada możliwość wykorzystania 320 procesorów logicznych oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |
| 2 | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1 TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |
| 3 | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |
| 4 | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |
| 5 | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |
| 6 | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |
|  | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego |
| 8 | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesów niewykorzystywane w bieżącej pracy. |
| 9 | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - Pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - Umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - Umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, - Umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL_ |
| 10 | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
| 11 | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji |
| 12 | Posiada możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |
| 13 | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego http pomiędzy kilka serwerów. |
| 14 | Posiada wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
| 15 | Graficzny interfejs użytkownika. |
| 16 | Zlokalizowane w języku polskim następujące elementy: Menu, Przeglądarka internetowa, Pomoc, Komunikaty systemowe. |
| 17 | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&play) |
| 18 | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
| 19 | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badania i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |
| 20 | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
| 21 | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA, obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
| 22 | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath) |
| 23 | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |
| 24 | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
| 25 | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |

# Serwer typ B – 1szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz z szynami umożliwiającymi wysunięcie i wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w szafie oraz ramieniem na okablowanie). |
| 2 | Procesor | Minimum 8-rdzeniowy klasy x86 - 64 bity, o taktowaniu min. 3.2GHz, osiągający wynik minimum 15020 na stronie https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 26 rdzeniowych, o mocy maksymalnej 150W i maksymalnym taktowaniu procesora 3.8 GHz z możliwością instalacji minimum dwóch procesorów. |
| 3 | Liczba procesorów | 1 |
| 4 | Pamięć operacyjna | Minimum 64 GB DDR4 2R 2933 MT/s w modułach 16GB. Płyta główna z minimum 16 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 1TB RAM. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC lub równoważne. |
| 5 | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3. Możliwość rozbudowy o dodatkowy, trzeci slot PCI-Express generacji 3 x16 (prędkość slotu – bus width). |
| 6 | Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy. Zainstalowane min. cztery dyski SAS 1TB 7.2k. Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 32GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |
| 7 | Kontroler | Kontroler sprzętowy wyposażony w 2GB cache, z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, obsługujący poziomy: RAID 0,1,10,5,50,6,60. |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 10 | Porty | 4x USB 3.0 w tym 1 port wewnętrzny 1x VGA Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy) Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej ilości portów USB/micro SD. |
| 11 | Zasilacz | 2szt. typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy min. 500W |
| 12 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |
| 13 | Napęd | Brak |
| 14 | Karta / moduł zarządzający | Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Wirtualna zdalna konsola tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD, USB i wirtualnych folderów. Wymagana jest ochrona przed uruchomieniem nieautoryzowanego oprogramowania podczas uruchamiania serwera. Rozwiązanie sprzętowe posiadające dedykowany port RJ45, niezależnie od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. |
| 15 | Wsparcie dla systemów | Microsoft Windows Server 2016, 2019, 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 Vmware ESXi 7.0, 8.0 |
| 16 | Gwarancja | Minimum 3-letnia gwarancja producenta na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji typu On-Site z czasem reakcji NBD. Uszkodzone dyski pozostają własnością zamawiającego. Usługa wsparcia technicznego musi być świadczona przez serwis producenta oferowanych urządzeń. |
| 17 | Inne | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |

Serwerowy system operacyjny

Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch środowisk systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

Wymaga się dostarczenia 1 licencji na 16 rdzeni.

Jeżeli system operacyjny wymaga licencji dostępowych należy dostarczyć licencję dla 5 urządzeń.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Posiada możliwość wykorzystania 320 procesorów logicznych oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |
| 2 | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1 TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |
| 3 | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |
| 4 | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |
| 5 | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |
| 6 | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |
| 7 | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego |
| 8 | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesów niewykorzystywane w bieżącej pracy. |
| 9 | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - Pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - Umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - Umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, - Umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL_ |
| 10 | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |
| 11 | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji |
| 12 | Posiada możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |
| 13 | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego http pomiędzy kilka serwerów. |
| 14 | Posiada wbudowaną zaporę internetową (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |
| 15 | Graficzny interfejs użytkownika. |
| 16 | Zlokalizowane w języku polskim następujące elementy: Menu, Przeglądarka internetowa, Pomoc, Komunikaty systemowe. |
| 17 | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&play) |
| 18 | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |
| 19 | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badania i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |
| 20 | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |
| 21 | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej - Centrum Certyfikatów (CA, obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |
| 22 | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath) |
| 23 | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |
| 24 | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |
| 25 | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |

# UPS – 2 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | 1500 VA |
| 2 | Moc rzeczywista | 1500 W |
| 3 | Współczynnik mocy | 1 |
| 4 | Architektura | Line-interactive |
| 5 | Typ obudowy | Uniwersalna tower/rack 2U |
| 6 | Gniazda wyjściowe | 8 x C13 |
| 7 | Gniazdo wejściowe | C14 |
| 8 | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia | 5 minut |
| 9 | Napięcie znamionowe | 230 V |
| 10 | Tolerancja napięcia prostownika | 160-294 V (regulowana do 150-294 V) |
| 11 | Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz autodetekcja |
| 12 | Tolerancja częstotliwości | 47-70 Hz (system 50Hz), 56,5-70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości |
| 13 | Napięcie znamionowe wyjściowe | 230 V (domyślnie) / 200/208/220/240 V |
| 14 | Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| 15 | Baterie wymieniane przez użytkownika „na gorąco” | Tak |
| 16 | Ochrona przed przeładowaniem | Tak |
| 17 | Ochrona przed głębokim rozładowaniem | Tak |
| 18 | Okresowy automatyczny test baterii | Tak |
| 19 | Zimny start | Tak |
| 20 | System zarządzania pracą baterii | System nieciągłego ładowania baterii. Do ofert należy dołączyć opis algorytmu ładowania nieciągłego baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego. Okres spoczynkowy w jednym cyklu nie może być krótszy niż 14 dni. Opis powinien być materiałem firmowym producenta lub musi być przez niego potwierdzony. |
| 21 | Interfejsy | USB, RS232 DB-9 żeński (HID), wyłącznik awaryjny RPO, wyłącznik ON/OFF, Listwa zaciskowa dla przekaźnika wyjściowego |
| 22 | Panel sterowania z wyświetlaczem LED | Panel LCD obrotowy (do ułatwienia odczytów przy obu wariantach montażu UPS’a) ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia i poziomu naładowania baterii, z możliwością sterowania poszczególnymi segmentami odbiorów oraz pomiarem sprawności i zużycia energii przez odbiory (w kWh). Poziomy rząd przycisków sterowania. Poziomy rząd wskaźników stanu: trybu normalnego, trybu bateryjnego, usterki. Pasek LED sygnalizujący stan |
| 23 | Przyciski sterujące i wskaźniki diodowe LED | - sygnalizator akustyczny (awaria, serwis, niski stan naładowania baterii, przeciążenie) - przycisk escape (anulowanie) - przyciski funkcyjne (przewijanie w górę i w dół) - przycisk Enter (potwierdzający) |
| 24 | Wyposażenie | - UPS 1,5 kVA, instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa - Przewód zasilający - Kabel RS232 - Kabel USB - Karta SNMP - Uchwyty kablowe - Min. 2 przewody IEC 10A - Zestaw szyn montażowych do szawy 19’, podstawki do montażu pionowego |
| 25 | Karta SNMP | - Certyfikat CA i PKI - Prędkość gigabitowa (half-duplex, full-duplex) - Różne poziomy nadawania dostępu do konta administratora lub użytkownika - Cyberbezpieczeństwo (certyfikaty UL 2900-2-2/ IEC62442/ HTTPS/ MQTT/ RNDIS/ LDAP/ NVD/ SSH/ PKI, pakiet szyfrów TLS 1.2 z minimum SHA 256) |
| 26 | Oprogramowanie | - Do bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych przy wyczerpaniu baterii (minimum: Windows 10, 2000, XP, |
| 27 | Wymiary | Max. |
| 28 | Poziom hałasu | < 45 dBA w odległości 1m |
| 29 | Zgodność z normami UE | Deklaracja zgodności producenta |
| 30 | Certyfikaty | ISO9001 producenta urządzenia |
| 31 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy dla elektroniki, min. 24 miesiące dla baterii |

# Szafa Rack – 2 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość | 24U |
| 2 | Szerokość | 600 mm |
| 3 | Głębokość | 1000 mm |
| 4 | Szkielet | Skręcany, możliwość demontażu szkieletu na: płytę dolną, płytę górną, cztery słupy |
| 5 | Szerokość szyn montażowych | 19 cali |
| 6 | Ilość belek nośnych | Dwie pary belek nośnych 19 cali o płynnej regulacji położenia |
| 7 | Wykonanie drzwi przednich | Blaszane, jednoskrzydłowe, perforowane (prześwit min. 80%) z zamkiem z klamką, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi |
| 8 | Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych | Min 270o |
| 9 | Wykonanie drzwi tylnych | Blaszane, dwuskrzydłowe, perforowane (prześwit min. 80%) z zamkiem z klamką |
| 10 | Panele boczne | Ściągane, dwie osłony boczne, pełne, z zamkami |
| 11 | Otwory kablowe | Tak, w płycie dolnej i górnej o szerokości min. 71mm, wszystkie otwory zamknięte wyłamywanymi zaślepkami |
| 12 | Stopki poziomujące | Tak |
| 13 | Zestaw przewodów uziemiających | Tak |
| 14 | Numeracja jednostek U na belkach nośnych | Tak, na przednich i tylnych |
| 15 | Obciążenie dopuszczalne | Min. 1000 kg |
| 16 | Wykończenie powierzchni: szkielet, osłony, drzwi | Malowane farbą proszkową, kolor czarny, np. RAL9005 |
| 17 | Wykończenie powierzchni: belki nośne, ceowniki | Alucynk |
| 18 | Klasa ochrony | IP20, zgodnie z normą PN-EN 60529 |
| 19 | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe | Półka – 2szt., listwa zasilająca z polskimi gniazdami i wtykiem do podłączenia do zasilacza awaryjnego UPS, patchpanel zgodny z posiadanym przez Zamawiającego standardem sieci. |

# Switch – 2 szt.

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
| 2 | Parametry fizyczne: - Możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - Wysokość maksymalna 1U - Minimum jeden zasilacz 230V AC - Zakres temperatur pracy ciągłej min. -5oC do +50oC - Zakres wilgotności pracy min. 5%-95% - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash (gniazdo musi być dostępne od frontu urządzenia) - Waga max. 4kg - Wymiary nie większe niż: 445mm, 230mm, 45mm (WxDxH) |
| 3 | - Min. 24 porty 10/100/1000 BASE-T - Min. 4 porty 10GE SFP+ Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia |
| 4 | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 50W |
| 5 | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosu z zachowaniem następujących funkcjonalności: - Zarządzanie stosem przez jeden adres IP - Do min. 9 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności min. 80Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to Zamawiający wymaga ich dostarczenia ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 10G SFP+ |
| 6 | Układ przełączający o wydajności min. 128 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 96 Mpps |
| 7 | Obsługa min. 32000 adresów MAC |
| 8 | - Wbudowana pamięć RAM min. 512MB - Procesor min. 2 rdzeniowy |
| 9 | Urządzenie musi posiadać wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500MB |
| 10 | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
| 11 | Możliwość skonfigurowania min. 1000 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
| 12 | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów |
| 13 | Obsługa standardów IEEE: - CFM zgodny z 802.1ag - EFM zgodny z 802.3ah |
| 14 | Obsługa protokołu GVRP lub GARP. Obsługa mechanizmu VTP lub równoważnego (innego niż GVRM lub GARP). |
| 15 | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. |
| 16 | Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 |
| 17 | Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 |
| 18 | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. |
| 19 | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) |
| 20 | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED. |
| 21 | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server oraz DHCP Snooping |
| 22 | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
| 23 | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6 - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
| 24 | Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej |
| 25 | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
| 26 | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - dedykowany port konsoli, musi się znajdować od strony portów i być zgodny ze standardem RS-232 - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang - wsparcie dla mechanizmów Zero Touch Provisioning, w tym możliwość dokonania automatycznej aktualizacji oraz konfiguracji urządzenia poprzez podłączenie urządzenia typu pendrive (pamięć flash) do portu USB, zawierającego nową wersją oprogramowania oraz docelową konfigurację. Funkcjonalność ma na celu wyeliminowanie konieczności manualnej konfiguracji urządzenia przez administratora, tym samym znacząco przyspieszając proces implementacji - wsparcie dla RMON |
| 27 | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: - pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim - dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana |
| 28 | Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski. |
| 29 | Min. 3-letni serwis gwarancyjny. Wsparcie serwisowe na dostarczone urządzenia musi być zarejestrowane u producenta na Zamawiającego. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. |
| 30 | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń. |

# Urządzenie UTM – 1szt.

Wymagania Ogólne

System bezpieczeństwa realizuje wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa mogą być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej muszą być zapewnione niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym.

System realizujący funkcję Firewall zapewnia pracę w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN.

System umożliwia budowę minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 4 administratorów do poszczególnych instancji systemu.

System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:

- Firewall.

- Ochrony w warstwie aplikacji.

- Protokołów routingu dynamicznego.

Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii

- W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – istnieje możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach system firewall zapewnia funkcję synchronizacji sesji.

- Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.

- Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.

- System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Ponadto daje możliwość tworzenia interfejsów redundantnych.

Interfejsy, Dysk, Zasilanie:

- System realizujący funkcję Firewall dysponuje co najmniej 5 portami Gigabit Ethernet RJ-45.

- System Firewall posiada wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalacji oprogramowania z klucza USB.

- System Firewall pozwala skonfigurować co najmniej 200 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q.

- System jest wyposażony w zasilanie AC.

Parametry wydajnościowe:

- W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 700 tys. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę.

- Przepustowość Stateful Firewall: nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B.

- Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji: nie mniej niż 950 Mbps.

- Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 nie mniej niż 4 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu Enterprise Traffic Mix - minimum 1 Gbps.

- Wydajność skanowania ruchu typu Enterprise Mix z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus - minimum 500 Mbps.

- Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http – minimum 300 Mbps.

Funkcje Systemu Bezpieczeństwa:

W ramach systemu ochrony są realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych:

- Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection.

- Kontrola Aplikacji.

- Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN.

- Ochrona przed malware.

- Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System.

- Kontrola stron WWW.

- Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3.

- Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping).

- Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP).

- Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site.

- Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3.

- Funkcja lokalnego serwera DNS z możliwością filtrowania zapytań DNS na lokalnym serwerze DNS jak i w ruchu przechodzącym przez system.

- Rozwiązanie posiada wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa).

Polityki, Firewall

- Polityka Firewall uwzględnia: adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń.

- System realizuje translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz:

  - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu.

  - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP.

- W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN.

- Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie URL, adresy IP.

- Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe.

- Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall integruje się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to, aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu.

  - Amazon Web Services (AWS).

  - Microsoft Azure.

  - Cisco ACI.

  - Google Cloud Platform (GCP).

  - OpenStack.

  - VMware NSX.

  - Kubernetes.

Połączenia VPN

- System umożliwia konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Wsparcie dla IKE v1 oraz v2.

- Obsługę szyfrowania protokołem minimum AES z kluczem 128 oraz 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM).

- Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19, 20.

- Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh.

- Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site.

- Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności.

- Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego.

- Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat.

- Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu.

- Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu.

- Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth.

- Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site.

- Wsparcie dla dwuskładnikowego uwierzytelniania użytkowników za pomocą wysyłanego emaila lub sms-a. W ramach postępowania zamawiający wymaga konfiguracji funkcjonalności dwuskładnikowego uwierzytelniania za pomocą email.

- System umożliwia konfigurację połączeń typu SSL VPN. W zakresie tej funkcji zapewnia:

- Pracę w trybie Portal - gdzie dostęp do chronionych zasobów realizowany jest za pośrednictwem przeglądarki. W tym zakresie system zapewnia stronę komunikacyjną działającą w oparciu o HTML 5.0.

- Pracę w trybie Tunnel z możliwością włączenia funkcji „Split tunneling” przy zastosowaniu dedykowanego klienta.

- Producent rozwiązania posiada w ofercie oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie vpn jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji.

Routing i obsługa łączy WAN

W zakresie routingu rozwiązanie zapewnia obsługę:

- Routingu statycznego.

- Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego, oznaczeń Type of Service w nagłówkach IP).

- Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2 (w tym RIPng), OSPF (w tym OSPFv3), BGP oraz PIM.

- Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu.

- ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu.

- BFD (Bidirectional Forwarding Detection).

- Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu.

Funkcje SD-WAN

- System umożliwia wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN.

- SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec).

Zarządzanie pasmem

- System Firewall umożliwia zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej i gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu.

- System daje możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji.

- System pozwala zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP.

- System zapewnia możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL.

Ochrona przed malware

- Silnik antywirusowy umożliwia skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS.

- System umożliwia skanowanie archiwów, w tym co najmniej: Zip, RAR. W przypadku archiwów zagnieżdżonych istnieje możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości.

- System umożliwia blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów.

- System dysponuje sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android).

- Baza sygnatur musi być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- System współpracuje z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. Konieczne jest zastosowanie platformy typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencjami upoważniającymi do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze.

- System zapewnia usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików.

- Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu.

Ochrona przed atakami

- Ochrona IPS opiera się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych.

- System chroni przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach.

- Baza sygnatur ataków zawiera minimum 5000 wpisów i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur.

- System zapewnia wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS.

- Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty).

- Możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL oraz Cookies dla protokołu http.

- Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet.

- Możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie.

Kontrola aplikacji

- Funkcja Kontroli Aplikacji umożliwia kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP.

- Baza Kontroli Aplikacji zawiera minimum 2000 sygnatur i jest aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora.

- Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) są kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików.

- Baza sygnatur zawiera kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P.

- Administrator systemu ma możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur.

- Istnieje możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021).

- System daje możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80).

Kontrola WWW

- Moduł kontroli WWW korzysta z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne.

- W ramach filtra WWW są dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy.

- Filtr WWW dostarcza kategorii stron zabronionych prawem np.: Hazard.

- Administrator ma możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL.

- Filtr WWW umożliwia statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex).

- Filtr WWW daje możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony.

- Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google oraz Yahoo.

- Administrator ma możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania WWW.

- System pozwala określić, dla których kategorii URL lub wskazanych URL nie będzie realizowana inspekcja szyfrowanej komunikacji.

Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji

- System Firewall umożliwia weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą:

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu.

- Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP.

- Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych.

- System daje możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego.

- System umożliwia budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS, API lub SYSLOG w tym procesie.

- Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP.

Zarządzanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i mogą współpracować z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania.

- Komunikacja elementów systemu zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania jest realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów.

- Istnieje możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwu-składnikowego dla dostępu administracyjnego.

- System współpracuje z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwia przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów Netflow lub sFlow.

- System daje możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację.

- Element systemu pełniący funkcję Firewall posiada wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall.

- Element systemu realizujący funkcję Firewall umożliwia wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone.

- Możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM).

- Możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP.

Logowanie

- Elementy systemu bezpieczeństwa realizują logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub konieczne jest zastosowanie komercyjnego systemu logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej.

- W ramach logowania element systemu pełniący funkcję Firewall zapewnia przekazywanie danych o: zaakceptowanym ruchu, blokowanym ruchu, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Ponadto zapewnia możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania.

- Logowanie obejmuje zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa.

- Możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall.

- System zapewnia możliwość logowania do serwera SYSLOG.

- Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów jest możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS.

Certyfikaty

Poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa posiadają następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall.

Serwisy i licencje

Do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów wymagane są licencje:

- Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres min. 36 miesięcy.

Gwarancja oraz wsparcie

Gwarancja: System jest objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres min. 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości w trybie AHR (advanced hardware replacement). W ramach tego serwisu producent zapewnia dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Opisy do wymagań ogólnych

- Zaleca się, aby w przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), został uzyskany dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn. zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż produkt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży, np. poprzez oświadczenie o posiadanym statusie autoryzacyjnym.

# Laptop wraz z oprogramowaniem – 6 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zastosowanie | Komputer mobilny (laptop) będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| 2 | Wyświetlacz | Matryca w technologii IPS/UWVA lub równoważnej z powłoką przeciwodblaskową o przekątnej 15.6”, rozdzielczość 1920x1080 (FHD). Jasność matrycy min. 250 cd/m2. |
| 3 | Procesor | Procesor min. 10-rdzeniowy osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 13500 punktów w kategorii Average CPU Mark. Dla potwierdzenia do oferty załączyć wydruk ze strony: https://www.cpubenchmark.net/ nie starszy niż dzień ogłoszenia postępowania. |
| 4 | Pamięć RAM | Min. 8GB DDR4 3200MHz, możliwość rozbudowy do min. 32GB, min. 2 sloty na pamięć w tym jeden wolny. Nie dopuszcza się pamięci wlutowanych w płytę główną. |
| 5 | Pamięć masowa | Dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 512 GB |
| 6 | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 7 | Klawiatura i urządzenie wskazujące | Klawiatura z podświetleniem, w układzie QWERTY, z wydzielonym blokiem numerycznym, wbudowany touchpad. |
| 8 | Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD. Wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2W każdy. Podwójny mikrofon wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa HD (720p) z diodą informującą o aktywności. Port audio typu Combo (słuchawki i mikrofon). |
| 9 | Łączność bezprzewodowa | Karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 AX 2x2, Bluetooth 5.2 |
| 10 | Porty | 1x HDMI, 1x RJ-45, 3x USB 3.2 w tym 1x USB 3.2 Typu-C, 1x port zasilania (nie zajmujący wymaganych przez zamawiającego portów USB). Czytnik kart pamięci SD wspierający SD/SDHC/SDXC. |
| 12 | Bateria i zasilanie | Bateria min. 3 komorowa o pojemności min. 41Wh. Zasilacz o mocy min. 45W. |
| 13 | Waga i wymiary | Waga maks. 2 kg mierzona z oferowaną baterią. Suma wymiarów notebooka nie większa niż 630 mm. |
| 14 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: - Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji, - Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3, - Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach, - Informacji o dysku twardym: model, pojemność, - Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, slotu M.2 dla WLAN oraz dysku SSD, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania komputera z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia hasła do BIOS na poziomie administratora, hasła „Power On” oraz hasła dla dysku SSD PCIe NVMe bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanych haseł nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania bateryjnego BIOS. |
| 15 | Diagnostyka | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: - Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość - Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta - Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku - Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny - Data wydania i wersja BIOS - Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty 11dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. |
| 16 | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 dla producenta sprzętu. Deklaracja zgodności CE w tym potwierdzenie zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskie. Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym. Certyfikat ENERGY STAR – certyfikat musi być dostępny na stronie organizacji: https://www.energystar.gov/productfinder/ |
| 17 | Ergonomia | Głośność komputera mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w trybie bezczynności (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB |
| 18 | Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 2.0 Czytnik linii papilarnych. |
| 19 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro (64-bitowy), wersja polska. Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS, umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający dopuszcza użycie innego systemu operacyjnego pod warunkiem że pozwoli on na uruchomienie posiadanych systemów dziedzinowych pracujących pod kontrolą systemu Windows, bez użycia wirtualizatorów i emulatorów. |
| 20 | Oprogramowanie biurowe | Zawierający minimum: - arkusz kalkulacyjny, - edytor tekstu, - program do tworzenia prezentacji, - klienta poczty e-mail. Programy wchodzące w skład pakietu muszą w 100% odwzorowywać treść i układ dokumentów doc, docx, rtf, xls, xlsx, ppt, pptx wytworzonych w posiadanych przez Zamawiającego pakietach Microsoft Office 2016. Oprogramowanie z licencją wieczystą. Edytor tekstu musi poprawnie odwzorowywać wszystkie elementy umieszczone w nagłówkach i stopkach dokumentów DOC oraz DOCX, obsługiwać osadzanie innych dokumentów tekstowych oraz arkuszy kalkulacyjnych. Dla wstawianych obiektów typu „wykres” musi istnieć możliwość osadzenia danych służących do utworzenia tego wykresu z możliwością ich edycji bezpośrednio z edytora tekstu lub poprzez otwarcie danych w dostarczanym arkuszu kalkulacyjnym. Edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać użycie wszystkich funkcji dostępnych w posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniu Microsoft Excel 2016. Arkusz kalkulacyjny musi zawierać (lub umożliwiać doinstalowanie bezpłatnego dodatku) oprogramowanie umożliwiające zoptymalizować wartość komórek zmienianych w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu końcowego, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich zdefiniowanych parametrów oraz ograniczeń. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Program do prezentacji musi poprawnie obsługiwać wszystkie animacje i przejścia utworzone w posiadanym przez Zamawiającego programie Microsoft Power Point 2016. Program musi umożliwiać prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym, monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. Klient poczty e-mail musi umożliwiać pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego (min za pomocą protokołów imap, pop3, smtp), filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. Tworzenie folderów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, automatyczne grupowanie poczty w wątki. Musi umożliwiać tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, treści, adresie nadawcy i odbiorcy. Musi pozwalać na oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, zarządzanie kalendarzem, udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, przeglądanie kalendarza innych użytkowników, zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, zarządzanie listą zadań, zlecanie zadań innym użytkownikom. Program musi pozwalać na zarządzanie listą kontaktów, udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, przesyłanie kontaktów innym użytkownikom. |
| 21 | Wsparcie techniczne i gwarancja | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, dysk, pamięć), - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Min. 3 lata gwarancji producenta świadczone na miejscu u Zamawiającego (onsite). |
| 22 | Wymagania dodatkowe, akcesoria | W komplecie z laptopem należy dostarczyć (pochodzące od tego samego producenta): - Zestaw słuchawkowy USB (słuchawki nauszne stereo i mikrofon na pałąku) z pilotem na kablu z regulacją głośności i wyciszeniem. - Mysz optyczna min. 1000 DPI z rolką, USB, przewód min. 1,8 m. - Torba dedykowana do zaoferowanego laptopa. |

# Urządzenie NAS – 2 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Procesor | Czterordzeniowy procesor min. AMD Ryzen V1500B 2,2 GHz lub o wyższych parametrach |
| 2 | Obudowa | Desktop o wymiarach nie większych niż 188,2 (Wysokość) x 199,3 (Szerokość) x 280,8 (Głębokość) mm |
| 3 | Pamięć RAM | 8GB RAM DDR4 SO-DIMM – możliwość rozszerzenia do 64GB (2 sloty SO-DIMM) |
| 4 | Ilość obsługiwanych dysków | Min. 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s o pojemności maksymalnej dysku 18TB, 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots |
| 5 | Interfejsy sieciowe | 2 x 2,5 Gigabit sieci Ethernet (RJ45), możliwość dołożenia karty rozszerzeń na porty 10 Gigabit/ 5 Gigabit Ethernet Port, obsługa VLAN i Jumbo Frame. |
| 6 | Pamięć flash | 5GB |
| 7 | Porty | 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps |
| 8 | Złącza PCI | 2x Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x4 |
| 9 | Wskaźnik LED | Stan/zasilanie, USB, LAN, dyski 1–4, M.2 SSD 1–2 |
| 10 | Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| 11 | Funkcja hot spare | RAID Hot Spare and Global Hot Spare |
| 12 | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania całych woluminów kluczem AES 256 bitów |
| 13 | Kompatybilny system operacyjny | Apple Mac OS 10.10 or later Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 or later Linux IBM AIX 7, Solaris 10 or later UNIX Microsoft Windows 7, 8, and 10 Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016, 2019 |
| 14 | Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| 15 | Usługi | Serwer pocztowy Xeams, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, |
| 16 | Zarządzanie dyskami | Skanowanie w poszukiwaniu złych sektorów, odczyt S.M.A.R.T |
| 17 | Język GUI | Polski |
| 18 | Waga | Maksymalnie 6,5 kg (brutto), 5,5kg(netto) |
| 19 | Pobór mocy | Do 30W (typowy) |
| 20 | System plików | Dyski wewnętrzne EXT4. Dyski zewnętrzne EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT (licencja opcjonalna) |
| 21 | iSCSI | Obsługa MPIO & MC/S, SPC-3 persistent reservation |
| 22 | Liczna iSCSI LUN | Do 256 |
| 23 | Liczba kont użytkowników | Do 4096 |
| 24 | Liczba grup | Do 512 |
| 25 | Liczba jednoczesnych połączeń | Maksymalnie 2000 |
| 26 | Liczba udziałów | 512 |
| 27 | Zasilanie | Wewnętrzny zasilacz 250W |
| 28 | UPS | Obsługa sieciowych awaryjnych zasilaczy UPS. |
| 29 | Dyski | 2 dyski 1TB SATA, min 64MB cache, 5900RPM, gwarancja producenta min. 24 miesiące, zgodne z listą kompatybilną podaną przez producenta NAS |
| 30 | Gwarancja | Gwarancja producenta min. 60 miesięcy |

# Rozbudowa posiadanego urządzenia NAS – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka Rozszerzająca | Jednostka pozwalająca rozszerzyć urządzenie NAS o 8 dysków, możliwość podłączenia urządzenia poprzez port USB 3.2 Gen2 typu C, posiadające 2 wentylatory o wielkości 120mm, pobór mocy w trybie pracy: max. 49W |
| 2 | Dyski do jednostki | 4 dyski 2TB SATA, min 128MB cache, 5400RPM, gwarancja producenta min. 24 miesiące, 1,000,000h MTBF, zgodnych z listą kompatybilną podaną przez producenta NAS |

# Rozbudowa posiadanej macierzy

Zamawiający wymaga rozbudowy obecnie posiadanej macierzy HPE MSA 2052 o 6 dysków 1,2 TB SAS 12G 10k SFF.

# Aktualizacja posiadanych systemów

W ramach Postępowania Zamawiający wymaga aktualizacji posiadanych systemów wirtualizacji i backupu, których wsparcie zakończyło się: 2022-03-10

# Dodatkowe wymagania – wdrożenie

Wdrożenie w jednostce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie dostawy i wdrożenia.

- Dostawa, wniesienie i rozpakowanie sprzętu.

- Instalacja w dostarczonej szafie rack.

- Podłączenie sprzętu do zasilania.

- Aktualizacja firmware’u sprzętu do najnowszych dostępnych wersji.

- Wdrożenie systemu backupowego wskazanych serwerów oraz stacji roboczych.

- Wdrożenie systemu bezpieczeństwa.

- Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu i wdrażanych systemów.

Wdrożenie w jednostce – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie dostawy i wdrożenia.

- Dostawa, wniesienie i rozpakowanie sprzętu.

- Instalacja w dostarczonej szafie rack.

- Podłączenie sprzętu do zasilania oraz do obecnej sieci komputerowej.

- Aktualizacja firmware’u sprzętu do najnowszych dostępnych wersji.

- Wdrożenie systemu backupowego wskazanych serwerów oraz stacji roboczych.

- Migracja wykorzystywanych systemów.

- Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu i wdrażanych systemów.

Wdrożenie w jednostce - Urząd Gminy w Reszlu

Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie dostawy i wdrożenia.

- Dostawa, wniesienie i rozpakowanie sprzętu.

- Montaż dysków we wskazanej macierzy.

- Montaż i konfiguracja urządzenia rozbudowującego system backupowy.

- Konfiguracja laptopów do pracy zdalnej.

- Aktualizacja firmware’u sprzętu oraz oprogramowania do backupu i wirtualizacji do najnowszych dostępnych wersji.

- Szkolenie z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu i wdrażanych systemów.